Tarea 3:

Integrantes: Sección 1

Ignacio Henríquez

César Meneses

Fabián Ortega

Diego Pérez

José Manuel Valdés

# Pregunta 1: Variabilidad

## 1. Haga un diagrama del proceso desde la llegada de los camiones hasta la salida de los bins, indique sus respectivas capacidades.

Para realizar el diagrama se consideraron los datos obtenidos del excel “Datos Tipo A”. El proceso de recepción y control de calidad de AndesFresh parte con la llegada de los camiones a la planta. Antes de descargar, los camiones esperan en una cola con capacidad limitada de Um = 4 camiones,  si la cola supera ese tope, la fruta pierde calidad y se aplica una multa de Pm = $35.000 por camión afectado. Cada camión transporta Dp = 15 bins, que se liberan en la etapa de descarga. Una vez descargados, los bins recorren tres estaciones en serie. Primero la selección (capacidad triangular, min 11 / prom 12 / max 13,5 bins/h), donde un n = 5% de los bins queda mal seleccionado y se reingresa a la misma estación, aumentando su carga efectiva y reduciendo su capacidad. Luego pasan por embalaje (triangular, min 10,5 / prom 13 / max 14 bins/h) y finalmente por la estación de calidad (alpha = 14 bins/h), tras la cual los bins salen del sistema.

Figura 1: Diagrama de procesos AndesFresh.

Para el calculod de las capacidades de distribucion triangular se utiliza la formula de la media, correspondiente a ( a+b+c)/3 equivalente a la esperanza de la distribucion triangular.

| Etapa | Descripcion | Capacidad | Unidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Cola de espera |  | 4 | camiones |
| Descarga |  | 15 | bins/camion |
| Seleccion | Triangular (11/12/13,5) | 12,2 | bins/h |
| Embalaje | Triangular (10,5/13/14) | 12,5 | bins/h |
| Calidad |  | 14 | bins/h |

Tabla 1: Capacidades Etapas

De lo anterior se puede observar que el proceso de sleeccion es el proceso con la capacidad mas restrictiva, por lo tanto se puede decir a simple vista que este puede ser el cuello de botella del proceso.

## 2. Determine la distribución de llegada de los camiones y de descarga utilizando pruebas estadísticas y justifique su selección.

Para determinar la distribución de los tiempos entre llegadas de los camiones y de los tiempos de descarga seguimos tres pasos. Primero validamos los datos  utilizando la regla IQE pra ver si hay outliers, posteriormente se observan los histogramas para ver si existen formas faciles a evidenciar y luego aceptamos

Validacion de datos:

| Métrica | Llegada | Descarga |
| --- | --- | --- |
| n | 100 | 100 |
| Media | 59.76 | 75.5152 |
| Mediana | 59.5 | 77.135 |
| Desv. estándar (muestral) | 8 | 9 |
| Varianza (muestral) | 61 | 83 |
| Coef. de variación | 0.130642085 | 0.12098692 |
| Mínimo | 45 | 60.89 |
| Máximo | 77 | 89.54 |
| Rango | 32 | 28.65 |
| Q1 | 53.75 | 66.3725 |
| Q3 | 65 | 83.775 |
| IQR | 11.25 | 17.4025 |

De estas informaciones se obtiene el IQR, el que nos permite realizar el analisis de outliers con el método IQR 1.5 (Tabla 3). Dado que no existen datos que se escapen de las bandas IQR, no se eliminan datos.

| Regla IQR 1.5 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Inferior | 36.875 | 40.26875 |
| Superior | 81.875 | 109.87875 |
| Datos Bajo Limite | 0 | 0 |
| Datos Sobre Limite | 0 | 0 |

Nuestros datos son validos, lo que queda es analizar los histogramas. (Figuras 2 y 3) El primer histograma correspiendiente al tiempo de llegada se asemeja bastante a una distribucion normal,por lo que a simple vista, podemos decir que la dsitribucion de llegada es normal. Sin embargo el histograma de descarga muestra que las barras se distrbuyen  a lo ancho dle rango sin tener un centro o una carga especifica, por  lo que se puede decir que la mejor distribucion para modelar es una uniforme.

Figura 2: Histograma Tiempo de llegadas (Normal)

Figura 3: Histograma tiempo de descargas (Uniforme)

Para validar la hipotesis se calculan las asimetrias y la curtosis. (Tabla 4)

| Métrica | Llegada | Descarga |
| --- | --- | --- |
| Asimetria | 0.136 | -0.098 |
| Curtosis | -0.625 | -1.415 |

En términos de asimetría casi nula (+0,136 y −0,098) se observa que ambas variables son simétricas. Sin embargo, en curtosis el tiempo entre llegadas tiene un exceso cercano a cero (−0,625), propio de una forma acampanada, lo que apunta a una Normal. El tiempo de descarga, tiene una curtosis marcadamente negativa (−1,415),dando la señal de que se trata de  una distribución plana cuyos datos se reparten parejo entre el mínimo y el máximo, muy cercana al valor teórico de una Uniforme (−1,2). De esta forma se validan las distribuciones seleccionadas.

Para realizar la simulacion se utilizara numpy y simpy el codigo utliizado se encuentra en los annexos (Annexo 1: P1_Simulacion.py) se utilizaran los parametros de distribuciones descritos en la siguiente tabla:

| Proceso | Distribucion | Parametros |
| --- | --- | --- |
| Llegada | Normal | mu=59.76, sigma=7.81 |
| Uniforme | Uniforme | [60.89, 89.54] |

## 3. Obtenga el nivel de utilización del sistema, el tiempo promedio en cola, el tiempo de ciclo y la cantidad promedio de trabajos en cola

Para la simulacion se considera que un dia tipico de AndesFresh tiene 24 horas de funcionamiento, asumiendo que la planta exporta y recibe camiones de forma continua. Para reducir el ruido aleatorio se realizaron 100 simulaciones de un dia. Los resultados promediados son representados en la siguiente tabla:

| Etapa | Utilizacion | Tiempo en la cola Wq (min) | Trabajos en cola Lq |
| --- | --- | --- | --- |
| Descarga | 93.2% | 138.34 | 2.29 |
| Seleccion | 89.8% | 63.83 | 12.36 |
| Embalaje | 82.8% | 0.27 | 0.05 |
| Calidad | 73.4% | 0 | 0 |

El tiempo de ciclo promedio de un bin (desde que entra a selección hasta que sale de calidad) es de 79.6 minutos. La utilización del sistema, entendida como la de su recurso más cargado, es de 93.2% y corresponde a la descarga, sobre las colas internas, se observa que la  selección concentra prácticamente toda la espera de bins acumula en promedio 12.0 bins en cola y un Wq de 62 min, mientras que embalaje y calidad operan casi sin cola.

## 4. Identifique el cuello de botella del proceso, indique su capacidad junto con la del sistema, argumente.

El siguiente grafico muestra la utilizacion por procesos del sistema.

Se puede observar que el procso de descarga es el cuello de botella del sistema. Respecto a las capacidades de proceso, considerando que es una uniforme de media 75.2 min, se tiene una capacidad de 15/1,25 = 11.9 bins/hora, siendo el proceso con menor capacidad del sistema y por ende la capacidad del sistema y el cuello de botella, luego sigue el proceso de seleccion, que tiene aproximadamente un 90% de utilizacion (con capacidad 12,2 bins/h)  , bastante cercano al cuello de botella de descarga. Luego Embalaje 12,5 bins/h y calidad con 14 bins/h.

La etapa de descarga va a marcar el ritmo maximo de procesado de las frutas, creando también cola de camiones en la descarga. Esto sucede principalmente, por que loscamiones llegan en promedio cada 60 minutos, y la descarga toma al rededor de 75 minutos, por lo que llegan camiones mas rapido de lo que se puede descargar.

5.

6. El control de calidad, se debería colocar antes de un cuello de botella. Por lo tanto, como se menciona en la respuesta 4 donde se identifica que el cuello de botella es la descarga por medio del gráfico que compara las utilizaciones de la Descarga, Selección, Embalaje y Calidad.

Tal como se comenta en el libro La Meta, colocar el control de calidad antes de un cuello de botella, permite que por ejemplo, si existen piezas defectuosas, estas no ingresen al cuello de botella ya que de lo contrario, se pierde tiempo al trabajar con ellas, teniendo en consideración que este tiempo es irrecuperable. En este caso, se evitaría que las frutas que se encuentren malas se descarguen o entren a la etapa de descarga lo que ayudaría a que la utilización disminuya al no trabajar con frutas malas. Colocar el control de calidad antes de la descarga, ayudaría además a que no se pierda tiempo, que como se comentó anteriormente, este tiempo no se puede recuperar debido a que la Descarga es un cuello de botella.

7.

8.

# Pregunta 2:

## Calcule cuántas veces rota anualmente cada alternativa de cámara refrigerada. Realice el cálculo para ambas alternativas e interprete brevemente qué significa que una cámara tenga una mayor rotación anual.

Los datos que nos entregan para responder la pregunta son que la demanda anual es de 13200 pallets/año, la capacidad de la cámara Norte es de 2600 posiciones y la Poniente 2200. La rotación cumple la siguiente relación:

𝑅=𝐷𝐶𝑎𝑝

Reemplazamos:

𝑅𝑁=132002600=5,08 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑛𝑛𝑜

𝑅𝑃=132002200=6 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑛𝑛𝑜

La rotación implica cuántas veces al año se renueva el inventario en bodega, es decir, a mayor rotación, menos tiempo pasa un producto en bodega y por ende se tiene menos inversión ociosa en la bodega.

## Estime la cantidad mínima de operadores necesarios en cada cámara para cumplir con la demanda anual de pallets. Considere el tiempo promedio de operación por pallet correspondiente a cada alternativa y redondee la dotación al entero superior cuando corresponda.

La cantidad de operadores está dada por la razón entre el tiempo que se toma en procesar la demanda y el tiempo disponible por operador, es decir:

𝑁=𝑐𝑒𝑖𝑙𝐷⋅𝑡𝑡𝑜

Sabemos por los datos que el tiempo de procesado es de 9 minutos por pallet en Norte y de 10,8 en Poniente. Por otro lado, el tiempo disponible por operador:

𝑡𝑜=8h𝑟𝑑𝑖𝑎⋅60𝑚𝑖𝑛h𝑟⋅250 𝑑𝑖𝑎𝑠𝑎𝑛𝑛𝑜=120000𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑛𝑜

Reemplazamos:

𝑁𝑁=𝑐𝑒𝑖𝑙13200 ⋅9120000=1

𝑁𝑃=𝑐𝑒𝑖𝑙13200 ⋅10,8120000=2

Por lo tanto, como mínimo se necesita un trabajador en Norte y 2 en Poniente.

## Determine el costo total mensual de cada alternativa, considerando el arriendo mensual de la cámara y las remuneraciones de los operadores requeridos. Indique qué cámara arrendaría según el criterio económico y justifique brevemente su respuesta.

El costo total esta dado por:

𝐶𝑇=𝐶𝑎⋅𝑁𝑝+𝑠𝑢𝑒𝑙𝑑𝑜⋅𝑁

Dónde está el costo de arriendo por el número de posiciones, más el sueldo por el número de trabajadores. El costo de arriendo por posición es 9.200 pesos por posición en Norte y 8200 en Poniente. El sueldo por trabajador es de 800.000. Con esto podemos reemplazar:

𝐶𝑇𝑁=𝐶𝑎𝑁⋅𝑁𝑝𝑁+𝑠𝑢𝑒𝑙𝑑𝑜⋅𝑁𝑁=9.200⋅2600+800.000⋅1=24.720.000𝐶𝑇𝑃=𝐶𝑎𝑃⋅𝑁𝑝𝑃+𝑠𝑢𝑒𝑙𝑑𝑜⋅𝑁𝑃=8.200⋅2200+800.000⋅2=19.640.000

Por lo tanto, conviene, bajo un foco comercial, elegir la bodega Poniente. Esto se debe a que, a pesar de necesitar dos trabajadores, el costo total de arriendo es mucho menor.

## Para la cámara seleccionada en la pregunta anterior, determine su tasa de servicio. Exprese el resultado en pallets gestionables por hora y por día, considerando la dotación calculada.

Dado que elegimos Poniente, podemos calcular su tasa con la cantidad de operadores y con cuántos pallets hace por hora/día.

𝜇=𝑁𝑃⋅60𝑡𝑝𝑃=2⋅6010,8 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡h𝑜𝑟𝑎=11,11 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡h𝑜𝑟𝑎=88,89 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡𝑑𝑖𝑎

Vale decir que la transformación a días es porque la jornada es de 8 horas.

## Para cada SKU, determine el máximo nivel factible de apilamiento, considerando tanto la altura útil de la cámara como la restricción de apilamiento máximo del producto. Luego estime la superficie mínima requerida para almacenar todos los pallets, sin considerar pasillos ni separación entre productos, y calcule la capacidad volumétrica asociada a dicho requerimiento físico.

El máximo apilamiento factible es el mínimo entre cuántos pallets caben apilados en la bodega por su altura y cuántos pueden ser apilados por especificaciones técnicas del SKU, es decir:

𝑀𝑎𝑥𝑖=𝑀𝑖𝑛𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟h𝑧𝑖,𝑎𝑖

Donde z es el alto de un pallet del SKU i, y a es el amontonamiento máximo por SKU. También h es igual a 6 metros. Reemplazamos con los datos del Excel.

𝑀𝑎𝑥𝐴=𝑀𝑖𝑛𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟5,22,2 =2

𝑀𝑎𝑥𝐵=𝑀𝑖𝑛𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟4,8,3 =3

𝑀𝑎𝑥𝐶=𝑀𝑖𝑛𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟4,44,4 =4

𝑀𝑎𝑥𝐷=𝑀𝑖𝑛𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟5,5 =5

Sea 𝑁𝑖 el número de posiciones en el suelo que necesitamos para cumplir la demanda de i, cumple la relación:

𝑁𝑖=𝑐𝑒𝑖𝑙𝐷𝑖𝑀𝑎𝑥𝑖

Podemos reemplazar dado que tenemos los datos:

𝑁𝐴=𝑐𝑒𝑖𝑙𝐷𝐴𝑀𝑎𝑥𝐴  =𝑐𝑒𝑖𝑙32002 =1600

𝑁𝐵=𝑐𝑒𝑖𝑙𝐷𝐵𝑀𝑎𝑥𝐵  =𝑐𝑒𝑖𝑙28003 =934

𝑁𝐶=𝑐𝑒𝑖𝑙𝐷𝐶𝑀𝑎𝑥𝐶  =𝑐𝑒𝑖𝑙42004 =1050

𝑁𝐷=𝑐𝑒𝑖𝑙𝐷𝐷𝑀𝑎𝑥𝐷  =𝑐𝑒𝑖𝑙30005 =600

Lo que da un total de 4.184 posiciones necesarias en el suelo. Con los datos se puede calcular que cada pallet usa 1,2 metros cuadrados, lo que nos da una superficie de 5.020,8 metros cuadrados usada para cumplir las demandas de SKU. Podemos calcular el volumen de un bloque de altura h (igual a 6 metros), cuya base es el área calculada. Multiplicando esto, nos da un volumen total de 30.124,8 metros cúbicos.

## Según el flujo de cada SKU, optimice el espacio dedicado a cada producto y determine su frecuencia de reabastecimiento. Luego compare esta política con dos alternativas: una asignación igualitaria de espacio entre los cuatro SKU y una política que busque mantener una frecuencia común de reabastecimiento. Para cada política, calcule las frecuencias de reabastecimiento por SKU y la frecuencia total del sistema. Finalmente, indique cuál política es más eficiente y qué ventaja operativa podrían tener las políticas menos eficientes.

Primero, calculamos el número de posiciones de reabastecimiento que hay que asignar a cada SKU. Esto está dado por la fórmula del número de posicionamientos óptimos:

𝑛𝑖=𝐸⋅𝐷𝑖𝑗 𝐷𝑗

Dónde E es el número total de posiciones de reabastecimiento igual a 48. Con esto calculamos para cada SKU:

𝑛𝐴=11,85

𝑛𝐵=11,09

𝑛𝑐=13,58

𝑛𝐷=11,48

Con esto podemos calcular el número de reabastecimientos por año.

𝑓𝑖=𝐷𝑖𝑛𝑖

Reemplazamos

𝑓𝐴=𝐷𝐴𝑛𝐴=320011,85=270

𝑓𝐵=𝐷𝐵𝑛𝐵=280011,09=252,5

𝑓𝐶=𝐷𝐶𝑛𝐶=420013,58=309,3

𝑓𝐷=𝐷𝐷𝑛𝐷=300011,48=261,4

Con esto tenemos la política óptima de espaciado. Ahora calculemos la política 2: la de asignación igualitaria. En este caso se dividen los números de posiciones de reabastecimiento en partes iguales, así que a cada SKU le tocan 12 espacios, con esto obtenemos las siguientes frecuencias de abastecimiento al año :

𝑓𝐴=300012=266,7

𝑓𝐵=280012=233,3

𝑓𝐶=420012=350

𝑓𝐷=300012=250

Por último, está la política 3: frecuencia común de abastecimiento. Para esto la asignacion de espacios es la siguiente:

𝑛𝑖=48𝐷𝑖𝑖 𝐷𝑖

Reemplazamos,

𝑛𝐴=48⋅320013200= 11,64

𝑛𝐵=48⋅280013200= 10,18

𝑛𝐶=48⋅420013200= 15,27

𝑛𝐷=48⋅300013200= 10,91

Por último, se puede calcular la frecuencia común, que es de 275 reabastecimientos al año. La política 1 es óptima y minimiza la frecuencia de reabastecimiento, la 2 permite un layout uniforme de los SKU y la 3 es más fácil para coordinar los reabastecimientos, lo que permite tener más orden operacional.

- Determine la profundidad óptima de almacenamiento para cada uno de los cuatro SKU considerando su demanda, el apilamiento factible y el ancho del pasillo compartido, evaluando las profundidades candidatas entregadas en el set de datos; luego determine una profundidad única óptima común para todos los SKU y comente la diferencia entre utilizar profundidades individuales y una profundidad común.

- Diseñe gráficamente la cámara seleccionada utilizando la profundidad única óptima común, respetando el apilamiento de cada producto, la demanda de pallets, la separación mínima entre productos y al menos un pasillo de uso compartido; calcule las dimensiones generales del diseño propuesto, la superficie total requerida y la capacidad total de almacenamiento resultante.

- Calcule la eficiencia de uso del espacio mediante dos indicadores: el primero considerando solo el espacio perdido por la disposición y el apilamiento de los pallets, y el segundo incorporando además el espacio utilizado por pasillos y separación entre productos; comente los principales trade-offs entre ambas medidas y explique por qué una bodega puede parecer eficiente al excluir pasillos, pero perder eficiencia cuando se considera la operación real.

- Para cada SKU, calcule el beneficio mínimo, adicional y máximo de ubicarlo en la zona de pickeo frontal en lugar de mantenerlo solamente en reserva, considerando para este análisis la profundidad óptima individual previamente calculada.

- El centro cuenta con un número limitado de posiciones en la zona de pickeo frontal; elabore una tabla con el orden de prioridad de asignación según el beneficio obtenido por cada SKU y determine la asignación que maximiza el beneficio total, respetando el límite de posiciones disponibles.

# Pregunta 3: